NETWORK INFRASTRUCTURE
BASELINE & STANDARDIZATION

Homelab Services.NET

Baseline: 15 de setembro de 2026
Cisco SW-SN-03 + MikroTik RT-SN-003

Documento técnico sanitizado — segredos, hashes, communities e credenciais WAN não são reproduzidos.

# 1. Controle do documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Título | Network Infrastructure Baseline & Standardization — Homelab Services.NET |
| Baseline | 15/09/2026 |
| Escopo | SW-SN-03, RT-SN-003, VLANs, trunks, management plane, monitoramento e findings |
| Classificação | Técnico / sanitizado |
| Fontes | Texto colado(2).txt; base_line-RT.rsc; validações operacionais realizadas durante a padronização |

# 2. Resumo executivo

A camada L2/L3 principal foi padronizada em quatro VLANs funcionais (30, 60, 90 e 130) e uma VLAN 999 de blackhole/native no Cisco.

Os quatro hosts Proxmox usam trunks homogêneos 30/60 com gerenciamento tagged na VLAN 30; o uplink Cisco↔MikroTik opera tagged-only para as VLANs funcionais.

O Cisco recebeu hardening significativo: IOS atualizado, SNMPv3 authPriv, SSHv2 restrito por ACL, secrets type 9, HTTP/HTTPS/CDP desligados, LLDP ligado, NTP/DNS/logging normalizados.

O principal risco remanescente está na MikroTik: a política de firewall ainda não é default-deny e os pools DHCP ativos sobrepõem endereços estáticos de infraestrutura.

A bridge da RB opera sem STP (protocol-mode=none) por decisão arquitetural no enlace único para um Cisco em PVST; redundância L2 futura exige redesign, preferencialmente MSTP.

# 3. Arquitetura atual

Figura 1 — Topologia física simplificada do baseline atual.

## 3.1 VLANs e endereçamento

| VLAN | Nome Cisco | Interface RouterOS | Rede | Gateway | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | PROXMOX | vlan30-proxmox-hosts | 10.100.30.0/24 | 10.100.30.1 | Hosts Proxmox / infraestrutura |
| 60 | SERVICES | vlan60-services | 10.100.60.0/24 | 10.100.60.1 | Serviços e workloads |
| 90 | MGMT | vlan90-MGMT | 10.100.90.0/24 | 10.100.90.1 | Gerenciamento |
| 130 | GUESTs | vlan130-guest_wifi | 10.100.130.0/24 | 10.100.130.1 | Wi-Fi guest |
| 999 | BLACKHOLE | — | sem SVI/L3 | — | Native/blackhole no Cisco; não transportada funcionalmente |

## 3.2 Proxmox — mapeamento físico

| Host | IP de gerência | Porta Cisco | Perfil |
| --- | --- | --- | --- |
| host0 | 10.100.30.2 | Gi1/0/15 | trunk 30,60 • native 999 • edge trunk |
| host1 | 10.100.30.3 | Gi1/0/6 | trunk 30,60 • native 999 • edge trunk |
| host2 | 10.100.30.6 | Gi1/0/3 | trunk 30,60 • native 999 • edge trunk |
| host3 | 10.100.30.9 | Gi1/0/5 | trunk 30,60 • native 999 • edge trunk |

# 4. Cisco SW-SN-03

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Modelo / serial | WS-C2960XR-24PS-I / FDO2213B011 |
| IOS | 15.2(7)E14 (validado na sessão de padronização) |
| Management | 10.100.90.99/24 — Vlan90 |
| Gateway | 10.100.90.1 |
| VTP | transparent |
| STP | PVST; priority 24576 VLANs 30/60/90/130 |
| CDP / LLDP | CDP off / LLDP on |
| HTTP/HTTPS | desabilitados |
| SSH | v2; login local; ACL SSH_MGMT_ONLY; brute-force protection |
| Secrets | type 9 / scrypt (redigido) |
| SNMP | v3 authPriv, read-only, ACL Zabbix |
| DNS | 10.100.60.71 / 10.100.60.72 |
| NTP | NTP.br redundante; sincronizado |
| Logging | buffer 32 KiB informational; timestamp AMT + ms + sequence |

## 4.1 Port map

| Porta | Descrição | Admin | Modo | Access | Allowed | Native |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0 | — | shutdown | routed | — | — | — |
| Gi1/0/1 | UPLINK_RT-SN-003 | enabled | trunk | — | 30,60,90,130 | 999 |
| Gi1/0/2 | RESERVED_MGMT_EMERGENCY | shutdown | access | 90 | — | — |
| Gi1/0/3 | PROXMOX_HOST2 | enabled | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/4 | RESERVED_PROXMOX | shutdown | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/5 | PROXMOX_HOST3 | enabled | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/6 | PROXMOX_HOST1 | enabled | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/7 | AP_GUEST_01_HUAWEI-BE3 | enabled | access | 130 | — | — |
| Gi1/0/8 | RESERVED_AP_GUEST | shutdown | access | 130 | — | — |
| Gi1/0/9 | RESERVED_AP_GUEST | shutdown | access | 130 | — | — |
| Gi1/0/10 | AP_GUEST_02_TPLink | enabled | access | 130 | — | — |
| Gi1/0/11 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/12 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/13 | RESERVED_PROXMOX | shutdown | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/14 | RESERVED_PROXMOX | shutdown | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/15 | PROXMOX_HOST0 | enabled | trunk | 999 | 30,60 | 999 |
| Gi1/0/16 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/17 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/18 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/19 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/20 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/21 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/22 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/23 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/24 | UNUSED_BLACKHOLE | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/25 | UNUSED_SFP | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/26 | UNUSED_SFP | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/27 | UNUSED_SFP | shutdown | access | 999 | — | — |
| Gi1/0/28 | UNUSED_SFP | shutdown | access | 999 | — | — |

## 4.2 Controles de segurança

SSH_MGMT_ONLY permite VLAN90 (10.100.90.0/24), Tailscale primary (10.100.30.4) e Tailscale HA (10.100.30.26).

SNMP_ZABBIX_ONLY permite polling do Zabbix em 10.100.30.60; SNMPv1/v2c foram removidos do Cisco.

HTTP e HTTPS de gerenciamento estão desabilitados; VTY aceita apenas SSH.

Login usa secret type 9/scrypt e mecanismos de block/delay/log para tentativas de autenticação.

VLAN1 não possui SVI operacional; portas inutilizadas estão em VLAN999, shutdown e, em cobre ocioso, PoE off/BPDU Guard quando aplicável.

# 5. MikroTik RT-SN-003

| Campo | Estado |
| --- | --- |
| Modelo / serial | RB750Gr3 / HHK0A0BXD64 |
| RouterOS | 6.49.18 long-term |
| WAN | PPPoE em ether1-Link-WaveMax (identificador redigido) |
| Bridge | bridge-core • vlan-filtering=yes • tagged-only • pvid=999 • protocol-mode=none |
| Uplink | ether3-switch tagged-only |
| Access MGMT emergência | ether2-PC_DN-06 • access VLAN90 • inativo no baseline |
| Gateways | 10.100.30.1 / .60.1 / .90.1 / .130.1 |
| NAT | masquerade via PPPoE |
| DNS guest | Pi-hole 10.100.60.71/72; redirect anti-bypass para VLAN130 |
| Timezone | America/Cuiaba |
| NTP client | desabilitado |
| SNMP | habilitado; community/credenciais redigidas; revisão pendente |

## 5.1 Bridge/VLAN

| VLAN | Tagged | Untagged |
| --- | --- | --- |
| 30 | bridge-core, ether3-switch | — |
| 60 | bridge-core, ether3-switch | — |
| 90 | bridge-core, ether3-switch | ether2-PC_DN-06 |
| 130 | bridge-core, ether3-switch | — |

## 5.2 DHCP e DNS

| VLAN | Pool ativo observado | DNS entregue |
| --- | --- | --- |
| 30 | 10.100.30.2–10.100.30.254 | 1.1.1.1, 8.8.8.8 |
| 60 | 10.100.60.2–10.100.60.254 | 1.1.1.1, 8.8.8.8 |
| 90 | 10.100.90.2–10.100.90.254 | 1.1.1.1, 8.8.8.8 |
| 130 | 10.100.130.2–10.100.130.254 | 10.100.60.71, 10.100.60.72 |

Risco: as faixas dinâmicas 30/60/90 sobrepõem endereços estáticos usados pela infraestrutura. Este é um item de alta prioridade.

# 6. Mudanças concluídas na padronização

Cisco IOS atualizado: 15.2(7)E14; SSH moderno voltou a operar sem necessidade do legado previamente observado.

Trunks Proxmox padronizados: Gi1/0/3, 5, 6 e 15 permitem apenas VLANs 30/60, native 999 e PortFast edge trunk.

Gerência PVE tagged: Hosts migrados para gerenciamento tagged na VLAN 30; native VLAN 30/1 deixou de ser necessária.

Uplink RB↔Cisco padronizado: Gi1/0/1 transporta 30/60/90/130; native 999 no Cisco e bridge/ether3 tagged-only na RB.

VLANs legadas removidas: VLANs 10, 20 e 369 não existem mais no banco ativo do switch.

VLAN 1 sem função operacional: SVI Vlan1 sem IP e shutdown; nenhuma porta operacional documentada usa VLAN 1.

LLDP/CDP: LLDP habilitado; CDP desabilitado.

Web management: HTTP/HTTPS desabilitados no Cisco.

SSH hardening: SSH v2, login local, type 9/scrypt, bloqueio de tentativas e ACL SSH_MGMT_ONLY.

SNMP Cisco: SNMPv3 authPriv validado no Zabbix; v1/v2c removidos.

NTP/DNS Cisco: DNS pelos Pi-hole e NTP.br redundante; relógio sincronizado em AMT.

Logging Cisco: Sequence numbers, timestamp AMT com ms e buffer informacional de 32 KiB.

STP boundary: Cisco mantém PVST e é root das VLANs ativas; bridge-core da RB opera protocol-mode=none por não haver domínio STP interoperável/redundante.

Link host0: Após troca de cabo, Gi1/0/15 voltou a 1 Gb/s.

# 7. Findings e riscos remanescentes

| Prioridade | ID | Finding | Impacto | Próxima ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICA | RB-FW-001 | DROP GERAL da chain input está disabled | Sem um drop final ativo, tráfego não correspondido na chain input é aceito por padrão. Como o export não mostra restrição explícita de SSH/Winbox/WWW, o management plane da RB precisa ser auditado antes de ser considerado endurecido. | Executar `/ip service print detail`; restringir serviços à VLAN90/Tailscale; validar regras necessárias e então ativar política default-deny no input com rollback/Safe Mode. |
| ALTA | RB-FW-002 | Não há política default-deny explícita na chain forward | A VLANização existe, mas a configuração exportada não demonstra isolamento L3 entre VLANs; regras como MGMT→ALL ficam redundantes se o restante do forward é aceito por padrão. | Definir matriz de fluxos inter-VLAN (30<->60, MGMT->ALL, guest->Internet/DNS etc.) e implementar default-deny gradual. |
| ALTA | RB-DHCP-001 | Pools DHCP ativos sobrepõem endereços estáticos de infraestrutura | Pools 30/60/90 começam em .2 e vão até .254, sobrepondo hosts PVE, Tailscale, Zabbix, Pi-hole e o switch (10.100.90.99). | Redesenhar pools com faixas reservadas, por exemplo estáticos baixos e DHCP em faixa separada; revisar leases e reservas antes de alterar. |
| MÉDIA | RB-SNMP-001 | Origem autorizada da community SNMP difere da regra de firewall | A community exportada limita `addresses=10.100.0.6/32`, enquanto a regra input permite UDP/161 de `10.100.30.60` (Zabbix). | Confirmar IP real do poller; alinhar origem e migrar a RB para SNMPv3 authPriv. |
| MÉDIA | RB-NTP-001 | Cliente NTP da RB está desabilitado | O relógio pode derivar e comprometer correlação de logs/eventos. | Habilitar cliente NTP/SNTP com duas fontes confiáveis e validar sincronismo. |
| MÉDIA | RB-DNS-001 | Política DNS é inconsistente entre VLANs | VLANs 30/60/90 recebem 1.1.1.1/8.8.8.8; somente VLAN130 recebe Pi-hole 10.100.60.71/72 e tem redirecionamento anti-bypass. | Decidir política única; se o objetivo é observabilidade/bloqueio central, entregar Pi-hole para todas as VLANs aplicáveis e documentar exceções. |
| MÉDIA | RB-DISC-001 | Neighbor discovery usa `discover-interface-list=!interfaces-secure` | A expressão está inversa ao nome da lista e merece validação para evitar descoberta em interfaces não confiáveis. | Validar com `/ip neighbor discovery-settings print` e limitar descoberta somente às interfaces administrativas necessárias. |
| BAIXA | RB-POOL-001 | Há pools DHCP não utilizados/legados | `dhcp_pool1`, `pool-wifi`, `dhcp_pool4` e `dhcp_pool6` não são referenciados pelos DHCP servers ativos no export. | Confirmar ausência de dependências e remover resíduos em mudança separada. |
| BAIXA | RB-KNOCK-001 | Port knocking adiciona `rede-suporte`, mas não há regra de accept correspondente | As portas 3399/6699 populam listas, porém o export não mostra consumo de `rede-suporte` para liberar serviço. | Revisar intenção; concluir o fluxo ou remover regras órfãs. |
| BAIXA | SW-CLEAN-001 | ACL numérica 10 permaneceu após remoção do SNMPv2c | `access-list 10 permit 10.100.30.60` ainda existe, mas SNMP usa `SNMP_ZABBIX_ONLY`. | Remover ACL 10 após confirmar nenhuma referência. |
| BAIXA | SW-BANNER-001 | Banner MOTD está truncado/malformado | O running-config contém `banner motd` interrompido (`oggin ^` / texto truncado), enquanto o banner login está íntegro. | Remover o MOTD ou recriá-lo com delimitador limpo; manter uma única mensagem legal consistente. |
| REVISÃO | SW-AAA-001 | AAA new-model não está habilitado | Autenticação é local e protegida por ACL, o que é funcional; AAA centralizado não é requisito atual. | Manter como decisão arquitetural; considerar AAA/TACACS+/RADIUS somente se houver servidor e necessidade operacional. |

# 8. Plano de ação recomendado

Auditar `/ip service print detail` na RB e restringir management services antes de habilitar uma política default-deny.

Implementar default-deny na chain input em Safe Mode, preservando explicitamente fluxos necessários.

Definir matriz de comunicação inter-VLAN e aplicar default-deny na chain forward de forma gradual.

Redesenhar DHCP para separar endereços estáticos de faixas dinâmicas e remover pools legados.

Alinhar SNMP da RB com o Zabbix e migrar para SNMPv3 authPriv.

Habilitar NTP/SNTP client na RB e padronizar DNS por VLAN conforme política desejada.

Limpar no Cisco a ACL 10 órfã e corrigir/remover o banner MOTD truncado.

Executar nova coleta operacional e regenerar o network-inventory a partir de dados sanitizados.

# 9. Guardrails de mudança remota

| Plataforma | Procedimento seguro |
| --- | --- |
| Cisco | Salvar known-good → `reload in 10` → alterar running → validar nova sessão → `reload cancel` → `write memory`. |
| MikroTik | `/export hide-sensitive` + backup → Safe Mode → alteração → validar nova sessão → sair do Safe Mode normalmente. |

Regra STP: não adicionar segundo enlace Layer 2 entre Cisco e MikroTik no desenho atual. Redundância física exige redesign com protocolo interoperável (preferencialmente MSTP).

# 10. Rastreabilidade e sanitização

| Fonte | SHA-256 |
| --- | --- |
| Texto colado(2).txt | 0902997f0dbfea83295e86c4af2e2179614244b3ab300bed0ebeb5cc761c4670 |
| base_line-RT.rsc | a3430a3d7a7b2b99e58225b079e1ab83ec7fea0b54ad99e0dc3488deae4e54f8 |

O running-config Cisco original contém hash de credencial local. O documento não reproduz o valor.

O export RouterOS original contém identificador PPPoE, community SNMP e contato. O documento não reproduz esses valores.

Ao publicar no GitHub, manter somente raw sanitizado e nunca enviar os anexos originais sem redaction.

# 11. Checklist de próxima coleta

Cisco: show version; show interfaces status; show interfaces trunk; show vlan brief; show spanning-tree; show lldp neighbors detail; show ip ssh; show snmp user; show logging; show ntp status; show access-lists

MikroTik: /ip service print detail; /ip firewall filter print detail stats; /ip firewall nat print detail stats; /ip pool print detail; /ip dhcp-server lease print detail; /snmp print detail; /snmp community print detail; /system ntp client print detail; /ip neighbor discovery-settings print